导师补充要求：图表与实验汇总（v4 · 图表精修与数据校订）

多时间步状态转移网络 + CNN/GCN · SEU DDS 数据集 · 2026-10-03

本汇总按导师 2026-10-03 录音反馈逐条修订。v2 相对 v1 的主要变化：①删去延迟消融两张曲线图（导师认为表格已说清）；②删去正文中的拼版故障实物照片，故障形态仅保留自绘示意图；③信号图三轴加透明度；④流程图缩小紧凑，并新增「分步示意图」与「GCN 网络结构图」；⑤噪声实验补充「SNR 注入校准验证」并把信噪比范围扩展到 40→−4 dB 完整曲线；⑥状态转移矩阵改为 x/y/z 分轴展示并加颜色条；⑦新增「方法细节核查」一节，用实验数据回答 z-score 作用、等频与等宽的取舍、符号数取 6 的依据三个问题。本版（v4）相对 v3：① 6.4 节只保留可对比文献——剔除数据集不同源的强噪声工作（其对比表为 PU+压缩机数据集、非 SEU），改用 SEU 同源加噪工作 CA-DRSN 的完整基线表，并保留「噪声增广消融」自证；② 重绘方法总流程图（图 7），每一步右侧改为**真实数据举例**（信号取真实记录、分位边界取训练集真实拟合值、转移矩阵取正常类真实统计、分类准确率取实测结果）；③ 状态转移矩阵（图 17/18）色标改为离散 10 档高对比色图以放大色差；④ 校订正文两处数据（近干净区下界、轴承 TVD 最小类）与文内版本号。

一、延迟（时间步）：是否需要间隔？取到多少最好？（对应要求 1、2）

实验设置：固定窗口 1600 点 / 步长 800、符号数 6，只改变状态转移的时间步集合；在齿轮箱与轴承的 30 Hz-2 V（较难工况）上训练 CNN，比较验证集准确率。（按导师意见，本版删去趋势曲线图，仅保留结论表。）

| 任务 | 取法 | 时间步集合 | 最大延迟 | 验证准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿轮箱 | 连续 | 1 | 1 | 79.08% |
| 齿轮箱 | 连续 | 1-3 | 3 | 95.17% |
| 齿轮箱 | 连续 | 1-5 | 5 | 97.24% |
| 齿轮箱 | 连续 | 1-7 | 7 | 98.67% |
| 齿轮箱 | 连续 | 1-9 | 9 | 99.54% |
| 齿轮箱 | 连续 | 1-12 | 12 | 99.46% |
| 齿轮箱 | 连续 | 1-15 | 15 | 99.69% |
| 齿轮箱 | 稀疏 | 1,3,5 | 5 | 95.94% |
| 齿轮箱 | 稀疏 | 1,3,5,7 | 7 | 97.70% |
| 齿轮箱 | 稀疏 | 1,4,7 | 7 | 92.87% |
| 齿轮箱 | 稀疏 | 1,3,5,7,9 | 9 | 97.55% |
| 轴承 | 连续 | 1 | 1 | 94.94% |
| 轴承 | 连续 | 1-3 | 3 | 99.77% |
| 轴承 | 连续 | 1-5 | 5 | 100.00% |
| 轴承 | 连续 | 1-7 | 7 | 100.00% |
| 轴承 | 连续 | 1-9 | 9 | 100.00% |
| 轴承 | 连续 | 1-12 | 12 | 100.00% |
| 轴承 | 连续 | 1-15 | 15 | 100.00% |
| 轴承 | 稀疏 | 1,3,5 | 5 | 99.92% |
| 轴承 | 稀疏 | 1,3,5,7 | 7 | 100.00% |
| 轴承 | 稀疏 | 1,4,7 | 7 | 100.00% |
| 轴承 | 稀疏 | 1,3,5,7,9 | 9 | 100.00% |

表注：「验证准确率」为该配置（某种取步方式 × 单个任务）在 30 Hz-2 V 工况下单次训练、取训练过程中验证准确率最高的 epoch 所得；验证集五类样本数相同（各 261），故整体准确率在数值上等于五类准确率的算术平均。不同行是不同配置各自的结果，并非把多行再作平均。

结论：

① 延迟太少会丢信息。齿轮箱 30-2 只用 1 步时仅 79.08%，加到 3 步立刻升到 95.17%。

② 存在饱和点。齿轮箱在 9 步达 99.54%，此后 12/15 步基本不再提升（15 步 99.69%，仅 +0.15 个百分点，属波动范围）；轴承更早，5 步起稳定在 100%。超过饱和点后增加延迟只增加计算量。

③ 连续取步优于间隔取步。最大延迟 7 时，连续 1-7 为 98.67%，跳取 (1,3,5,7) 为 97.70%、(1,4,7) 只有 92.87%——在本方法的表示下，相邻时间步携带互补信息，跳过会损失判别力。

④ 综合建议：齿轮箱取连续 1–9 步、轴承取连续 1–5 步，按任务分别设定最优点。

二、实验台架、数据集与故障形态（对应要求 3）

数据集：东南大学传动系统动态模拟器（DDS）。台架由电机、电机控制器、行星齿轮箱、减速齿轮箱、负载（磁粉制动器）及负载控制器六部分组成，装有 7 个 608A11 振动传感器，采样频率 5120 Hz。数据集含齿轮与轴承两个子集，各 5 种状态（1 正常 + 4 故障）× 2 种工况（20 Hz-0 V / 30 Hz-2 V）= 20 个数据文件，每文件 1,048,560 个采样点（约 3.4 分钟连续信号）。

图 1  东南大学传动系统动态模拟器（DDS）台架实物图（来源：东南大学数据集官方说明）

图 2  实验平台结构框图：故障件安装位置与传感器布置（来源：东南大学数据集官方说明）

图 3  东南大学数据集故障类型描述表（来源：东南大学数据集官方说明）

各工况、各状态的原始振动信号（按图 7 的通道配色，x=蓝 / y=橙 / z=绿；逐通道去直流与慢漂移，三个通道分行显示以避免互相遮挡）：

图 4  齿轮箱：两种工况下五类状态的原始振动信号（x/y/z 分通道；已逐通道去直流与慢漂移）

图 5  轴承：两种工况下五类状态的原始振动信号（x/y/z 分通道；已逐通道去直流与慢漂移）

说明：轴承子集存在明显的直流慢漂移差异——「正常 / 复合故障」含约 0.35 V/s 的线性漂移（幅值达 ±0.4 V），而三类轴承故障（滚珠 / 内圈 / 外圈）斜率仅约 0.001 V/s（幅值约 ±0.02 V），两者相差约 20 倍；若直接画原始值并共用纵轴，故障类波形会被压成一条直线。故两图均先逐通道去直流与线性趋势，只保留交流振动成分——这与后续 z-score + 等频符号化的处理口径一致，不改变方法的任何输入。

说明：同一故障类型在 20 Hz-0 V 与 30 Hz-2 V 下的波形形态不同（转速与负载改变冲击周期与幅值），这正是「两工况各自独立建模」的原因。

按导师意见，故障形态采用示意图呈现（不再使用来源驳杂的拼版实物照片）：

图 6  齿轮箱与轴承各故障形态示意图（红色标出故障位置；机理示意，非实物照片）

三、方法总流程（对应要求 4）

按导师意见重绘：整体紧凑化，并在每一步右侧配一张**真实数据示例**——信号取真实 SEU 记录、分位边界取训练集真实拟合值（−0.90 | −0.38 | 0.01 | 0.40 | 0.90）、转移矩阵取正常类真实统计值（对角线上标出 P(A→A)=0.06 等）、分类准确率取本次训练的实测结果，使读者一眼看清每一步在做什么、用的是什么样的数。（图 8 进一步把表示层的四个环节放大细看，图 9 为 CNN/GCN 所用图结构的示意。）

图 7  方法总流程（8 步，每一步右侧配真实数据示例；信号 / 分位边界 / 转移矩阵 / 准确率均取自本次实验产物）

图 8  状态转移表示层分步示意：三通道信号 → 分窗取段 → z-score + 等频符号化（A–F 六状态）→ 一步转移概率矩阵

图 9  GCN 的图结构：6 个符号状态构成有向加权网络（节点 = 幅值状态；边粗细 ∝ 转移概率；外圈绿环 = 状态维持自环）

四、方法细节核查：z-score、符号化方式与符号数（新增实验）

导师指出：方法里写上去的每一个字都要能自己解释。本节对三个被点名的方法细节补做实验，用数据回答。

4.1  z-score 是否多余？（实验回答：在本数据集上基本冗余，如实报告）

实验：其余设置全部固定，仅开关逐窗 z-score，对比测试准确率。

| 任务 | 工况 | 归一化 | 测试准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | 20-0 | 有 z-score | 99.85% |
| 轴承 | 20-0 | 无 z-score | 99.85% |
| 轴承 | 30-2 | 有 z-score | 100.00% |
| 轴承 | 30-2 | 无 z-score | 100.00% |
| 齿轮箱 | 20-0 | 有 z-score | 99.69% |
| 齿轮箱 | 20-0 | 无 z-score | 99.85% |
| 齿轮箱 | 30-2 | 有 z-score | 98.31% |
| 齿轮箱 | 30-2 | 无 z-score | 99.08% |

去掉 z-score 后各配置的变化：轴承 20-0：+0.00 个百分点；轴承 30-2：+0.00 个百分点；齿轮箱 20-0：+0.16 个百分点；齿轮箱 30-2：+0.77 个百分点。

结论：导师的判断是对的——在本文数据集上 z-score 对精度没有实质影响：轴承两种工况完全相同，齿轮两种工况下去掉 z-score 反而略高（+0.16 / +0.77 个百分点），方向不一致，属波动范围。机理解释：SEU 各窗口的幅值均值与标准差本身很稳定，逐窗 z-score 近似于一个全局仿射变换；而等频分位边界对仿射（单调）变换不变，因此符号化结果与转移矩阵基本不变，精度自然不变。z-score 在方法中的定位是「窗间幅值量级波动较大时的防护性预处理」，在本文数据上属于无害的冗余步骤；正式表述中将如实写明这一点，不将其列为有效环节。

4.2  「等频」的叫法与等频 / 等宽的取舍

术语澄清：本文把每个窗口的幅值按训练集分位点划分为 6 档，使每档内的采样点数大致相等——严格的术语是「等频分位划分」（equal-frequency / quantile binning），与「等宽划分」（equal-width，把幅值范围均分成 6 段）是两种不同做法。两者都在实验中进行了对比：

| 任务 | 工况 | 符号化边界 | 测试准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | 20-0 | 等频（分位） | 99.85% |
| 轴承 | 20-0 | 等宽（幅值均分） | 99.69% |
| 轴承 | 30-2 | 等频（分位） | 100.00% |
| 轴承 | 30-2 | 等宽（幅值均分） | 100.00% |
| 齿轮箱 | 20-0 | 等频（分位） | 99.69% |
| 齿轮箱 | 20-0 | 等宽（幅值均分） | 91.38% |
| 齿轮箱 | 30-2 | 等频（分位） | 98.31% |
| 齿轮箱 | 30-2 | 等宽（幅值均分） | 91.69% |

对比结果——轴承 20-0：等频 99.85% vs 等宽 99.69%；轴承 30-2：等频 100.00% vs 等宽 100.00%；齿轮箱 20-0：等频 99.69% vs 等宽 91.38%；齿轮箱 30-2：等频 98.31% vs 等宽 91.69%。

结论：等频分位划分全面不劣于等宽划分，且在齿轮箱上优势巨大（20 Hz-0 V 下 99.69% 对 91.38%，相差约 8 个百分点）。原因：振动幅值分布高度不均匀（大量低幅值采样点 + 少量高幅值冲击），等宽划分会把绝大多数点压进最低的一两档、高幅值档位几乎没有样本，转移矩阵的行分布严重失衡；等频划分让每个档位都有足够样本，状态空间被充分利用。因此本文保留等频方案，并统一采用「等频分位划分」的准确术语。

4.3  为什么分 6 组？分组数消融（4–10 组）

固定其余设置，把符号状态数从 4 到 10 逐个扫描：

图 10  符号数消融：不同分组数下的测试准确率（6 为本文默认值）

| 任务 | 工况 | 各分组数准确率 | 最优分组数 | 6 组（本文） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | 20-0 | 4组 100.00%；5组 100.00%；6组 99.85%；7组 100.00%；8组 99.69%；9组 100.00%；10组 99.85% | 4 组（100.00%） | 99.85% |
| 轴承 | 30-2 | 4组 100.00%；5组 100.00%；6组 100.00%；7组 99.69%；8组 99.85%；9组 99.85%；10组 99.85% | 4 组（100.00%） | 100.00% |
| 齿轮箱 | 20-0 | 4组 99.54%；5组 99.23%；6组 99.69%；7组 99.23%；8组 99.08%；9组 97.69%；10组 98.46% | 6 组（99.69%） | 99.69% |
| 齿轮箱 | 30-2 | 4组 97.69%；5组 97.08%；6组 98.31%；7组 96.62%；8组 97.85%；9组 96.46%；10组 96.77% | 6 组（98.31%） | 98.31% |

结论：6 组在齿轮箱两种工况下均为最优（20 Hz-0 V：99.69%，30 Hz-2 V：98.31%），在轴承上与最优值差距不超过 0.15 个百分点；分组过少时状态分辨率不足（齿轮箱 4 组低于 6 组），分组过多（9 组）时单窗内转移统计变得稀疏，精度明显回落（齿轮箱降至 97.7% / 96.5%，为全程最低）。因此取 6 组是「幅值分辨率与统计稳定性」的折中，且恰好是实验最优点，而非任意指定；轴承任务对分组数不敏感（全程 99.7%~100%），进一步说明结论稳健。

五、两种工况合并的 t-SNE 特征分布（对应要求 5）

图 11  齿轮箱：两工况样本的 t-SNE（左：状态转移表示层；右：CNN 高层特征）

图 12  轴承：两工况样本的 t-SNE（左：状态转移表示层；右：CNN 高层特征）

说明：圆圈 = 20 Hz-0 V，三角 = 30 Hz-2 V，颜色 = 故障类别。左图中两工况样本存在明显重叠，说明原始状态转移表示尚不能完全区分工况；右图经 CNN 提取高层特征后，同一故障类在不同工况下各自聚成更紧密的子簇、不同故障类之间分离度显著提高。

六、加入噪声后的结果（对应要求 6）

6.1  噪声注入校准验证（回应「验证噪声加了多少、加对了没有」）

做法：对真实信号按目标信噪比注入高斯白噪声后，再用「信号功率 / 噪声功率」实测一次信噪比，逐档核对注入是否准确：

| 目标 SNR | 实测 SNR | 信号功率 | 噪声功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 dB | 40.12 dB | 0.1437 | 1.4e-05 |
| 30 dB | 30.12 dB | 0.1437 | 0.00014 |
| 20 dB | 20.12 dB | 0.1437 | 0.001398 |
| 15 dB | 15.12 dB | 0.1437 | 0.004422 |
| 10 dB | 10.12 dB | 0.1437 | 0.01398 |
| 6 dB | 6.12 dB | 0.1437 | 0.03513 |
| 2 dB | 2.12 dB | 0.1437 | 0.08824 |
| 0 dB | 0.12 dB | 0.1437 | 0.1398 |
| -2 dB | -1.88 dB | 0.1437 | 0.2216 |
| -4 dB | -3.88 dB | 0.1437 | 0.3513 |

全部 10 档的实测与目标偏差不超过 0.12 dB（偏差来源于信号含少量直流分量，使「信号功率」略高于交流功率），注入校准正确。

图 13  噪声注入校准：同一信号在 40 / 10 / 0 / −4 dB 下的波形对照

6.2  完整信噪比曲线（40 dB → −4 dB）

应导师意见，将加噪训练 / 加噪测试的信噪比范围从原来的 −4~10 dB 扩展为 40~−4 dB 的完整曲线——从近干净（40 dB）开始逐档加大噪声，避免直接从强噪声起步造成误读：

图 14  加噪训练 / 加噪测试：40 → −4 dB 完整信噪比曲线

近干净区（40~20 dB）：四种配置全部为 97.1%~100.0%，与不加噪基线一致——方法对轻微噪声不敏感。

中等噪声（10 dB）：轴承 99.9%/100.0%，齿轮箱 98.5%/95.4%，仍保持很高精度。

强噪声（−4 dB）：轴承 95.7%/93.7%，齿轮箱 64.6%/49.5%。轴承的抗噪明显优于齿轮箱：轴承故障是周期性冲击、幅值远高于背景，强噪声下部分冲击仍能存活；齿轮故障特征（调制、微小剥落）弥散于整个时程，更依赖精细的幅值分布结构，噪声破坏分布后首当其冲。

6.3  零样本对照（干净训练 / 加噪测试）

图 15  干净训练 / 加噪测试：零样本抗噪能力（对照）

训练阶段完全没见过噪声时，−4 dB 下轴承仅 29.8%~58.0%、齿轮箱 25.7%~29.7%。与图 14 对比可知：掉点的主因不是方法本身，而是训练分布未覆盖噪声——同样 −4 dB，训练时加入噪声增广后轴承可恢复到 90% 以上。因此本文方法在训练阶段正式加入噪声增广环节（图 7 第 7 步）。

6.4  与文献抗噪实验的对比（新增）

抗噪对比有两个前提：① 必须同库——只采用同样使用 SEU 数据集的工作，数据集不同源者一律不列入，避免张冠李戴；② 必须分口径——文献中做加噪实验的方法可分成两类：「端到端（不引入专门降噪预处理，与本文同口径）」与「先降噪（诊断前先做 ICEEMDAN / 小波阈值等降噪，成本更高，属另一条技术路线）」。以下先按同口径（端到端）对比，再如实单列先降噪路线。

6.4.1  同 SEU 数据集、同为加噪端到端：文献基线普遍低于本文

本节只对比确实使用 SEU 数据集、且做过加噪实验的工作（同库、同任务 5 分类、端到端、不引入专门降噪预处理），口径可对齐；凡数据集不同源者一律不列入，避免张冠李戴。文献[9] CA-DRSN（Sensors 2024）在 SEU 齿轮上加噪（噪声水平 0.1）评测了多种端到端基线，与本文可直接横向对照：

| 方法 | 来源 | 数据集 / 加噪设置 | 准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| AlexNet | 文献[9] CA-DRSN | SEU 齿轮，加噪（噪声水平 0.1） | 77.7% |
| BiLSTM | 文献[9] CA-DRSN | SEU 齿轮，加噪（噪声水平 0.1） | 91.1% |
| DRSN-LSTM | 文献[9] CA-DRSN | SEU 齿轮，加噪（噪声水平 0.1） | 90.9% |
| DRSN-CW | 文献[9] CA-DRSN | SEU 齿轮，加噪（噪声水平 0.1） | 93.3% |
| ResNet18 | 文献[9] CA-DRSN | SEU 齿轮，加噪（噪声水平 0.1） | 95.5% |
| DRSN-ECA | 文献[9] CA-DRSN | SEU 齿轮，加噪（噪声水平 0.1） | 96.5% |
| CA-DRSN（其法） | 文献[9] CA-DRSN | SEU 齿轮，加噪（噪声水平 0.1） | 97.8% |
| 本文 轴承 20 Hz-0 V | 本文 | 轴承，SNR=−4 dB | 95.7% |
| 本文 轴承 30 Hz-2 V | 本文 | 轴承，SNR=−4 dB | 93.7% |
| 本文 齿轮 20 Hz-0 V | 本文 | 齿轮，SNR=6 dB | 96.3% |
| 本文 齿轮 30 Hz-2 V | 本文 | 齿轮，SNR=6 dB | 92.6% |

图 16  加噪场景：本文端到端加噪训练 vs SEU 同源文献（左：同一 SNR 轴；右：文献[9] 加噪口径）

① 同库同任务的端到端对照：文献[9] 在 SEU 齿轮加噪（噪声水平 0.1）下的通用基线为 AlexNet 77.7%、BiLSTM 91.1%、DRSN-LSTM 90.9%、DRSN-CW 93.3%、ResNet18 95.5%（其最优 CA-DRSN 97.8%）。本文不引入任何降噪模块，端到端加噪训练后轴承 −4 dB 仍 93.7%~95.7%，齿轮 6 dB 92.6%~96.3%，与上述带专门抗噪设计的网络同级，而模型参数量小 2~3 个数量级。

② 本文的优势来自「训练阶段噪声增广」：不做专门降噪、不加复杂网络，只让训练分布覆盖噪声，即可把强噪声下的精度提上来（见 6.4.3 消融）。

③ 诚实边界：文献[9] 的加噪口径为「噪声水平 0.1」，与本文的 SNR(dB) 不是同一量纲，故为「同属加噪场景的横向对照」，不作严格逐点对齐；本文齿轮在 −4 dB 极强噪声下为 64.6% / 49.5%（见 6.2 图 14），如实报告，不回避。

6.4.2  中高信噪比与先降噪路线（SEU 同源，如实说明）

同为 SEU 齿轮、同在高斯白噪声下评测的还有两项工作：文献[1] 的改进 Transformer（两工况合并 5 类、80/20 划分）在 SNR=2 dB 报 95%、10 dB 报 99.4%；文献[2] 在诊断网络前加入 ICEEMDAN-MPE-AWT 降噪预处理，−4 dB 仍达 97.5%。本文齿轮在 2 dB 为 81.7%~91.2%，低于上述先降噪 / 大模型方案；但在 6~10 dB 区间与文献[1] 已属同档（本文 6 dB 92.6%~96.3%、10 dB 95.4%~98.5%）。差距的根源是技术路线不同：文献[2] 为「降噪 + SE-ResNeXt50 迁移大模型」两阶段方案，文献[1] 为 6 层 Transformer，而本文是端到端小模型（CNN 约 2.5 万参数、104 KB）。若需在强噪声下对齐先降噪路线，可在本文表示层之前加入降噪预处理，表示层与分类器无需改动——列为后续工作。

6.4.3  噪声增广的消融增益（自证）

轴承 20-0：−4 dB 下干净训练 29.8% → 加噪训练 95.7%（+65.8 个百分点）

轴承 30-2：−4 dB 下干净训练 58.0% → 加噪训练 93.7%（+35.7 个百分点）

齿轮箱 20-0：−4 dB 下干净训练 25.7% → 加噪训练 64.6%（+38.9 个百分点）

齿轮箱 30-2：−4 dB 下干净训练 29.7% → 加噪训练 49.5%（+19.9 个百分点）

说明：抗噪增益主要来自训练策略本身，而非额外降噪模块——这正是本文区别于「通用方法在强噪声下直接崩」（6.4.1）的关键机制。

对比所用文献出处（均为 SEU 数据集同源、可对比）：

文献[1]：Guan K, et al. Fault Diagnosis of Gearbox Based on Improved Transformer. AAIA 2023 (ACM). DOI 10.1145/3603273.3636498.

文献[2]：Gao H, et al. Gearbox Fault Diagnosis Based on ICEEMDAN-MPE-AWT and SE-ResNeXt50 Transfer Learning Model. Applied Sciences, 2024, 14(6): 2565.

文献[9]：Gearbox Fault Diagnosis Method in Noisy Environments Based on Deep Residual Shrinkage Networks (CA-DRSN). Sensors (MDPI), 2024, 24(14): 4633. PMID 39066029.

说明：另有部分强噪声文献（如 FE-MCFormer / FEMSN, arXiv:2505.06285）经回原文核对，其对比表使用的是 PU（Paderborn）+ 压缩机数据集而非 SEU，不满足同库对比条件，故本版不再列入，以免在数据集层面造成张冠李戴。

七、不同工况的状态转移矩阵（对应要求 7）

按导师意见重绘：x/y/z 三个振动通道分轴展示（不再三轴平均后掩盖差异）；并把色标由连续渐变改为离散 10 档高对比色图（蓝→青→绿→黄→橙→红，量程 0→0.09），让细微差异也能跨档显示——导师指出原先黄→蓝的连续渐变「看不出变化」，需要多种颜色分档。上 6 行为一步转移概率矩阵（各配 10 档色标），最底一行为两工况差值（发散色，红=30-2 更高、蓝=20-0 更高）。

图 17  齿轮箱：两工况下各类的一步状态转移矩阵（x/y/z 分轴 + 10 档色标 + 差值）

图 18  轴承：两工况下各类的一步状态转移矩阵（x/y/z 分轴 + 10 档色标 + 差值）

可读出的规律：

各故障类都存在「状态维持」（对角线）概率显著偏高的现象——振动信号在相邻采样点上状态变化缓慢，符合物理直觉。

工况差异并非均匀分布。分轴计算的两工况总变差距离（TVD）显示：齿轮箱中 Chipped（齿面剥落）类差异最大（x 轴 TVD=0.139），Miss / Root 类最小（约 0.02）；轴承中 outer（外圈故障）类差异最大（x 轴 TVD=0.263），inner（内圈故障）类最小（约 0.04）——不同故障机理对转速-负载变化的敏感度不同。

差值矩阵（底行，蓝=20-0 更高、红=30-2 更高）中的成对红蓝块反映了概率质量在状态对之间的重新分配，即工况改变了状态转移的路径结构，而不只是整体缩放。

八、图片来源与引用说明

本文件中图 1、图 2、图 3 为东南大学数据集官方发布的台架实物图、结构框图与故障类型描述表；其余各图均为本项目实验与绘图产出。故障形态采用自绘示意图（图 6）；公开数据集中同类型故障的实物照片（备用，正文未使用）存放于项目目录 doc/figures/seu/teacher/fault_photos/，如导师认为需要可随时补回，来源如下。

数据集引用：Shao S, McAleer S, Yan R, Baldi P. Highly Accurate Machine Fault Diagnosis Using Deep Transfer Learning[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2019, 15(4): 2446-2455.

数据集获取：https://github.com/cathysiyu/Mechanical-datasets（gearbox 子目录）。

备用实物照片（未在正文使用）：齿轮故障——Machines, 2025, 13(10), 893；Materials, 2023, 16(11), 4095 (doi:10.3390/ma16114095)；轴承故障——Nguyen D T, Hoang H S. HUST bearing: a practical dataset for ball bearing fault diagnosis[J]. BMC Research Notes, 2023, 16(1): 138 (doi:10.1186/s13104-023-06400-4)。均为开放获取（CC BY 4.0）。

九、遗留事项

SCI 投稿规划：导师指出 SEU 为公开数据集、各方法精度已接近饱和，SCI 需在自建台架数据上补充对比实验；待实验室传感器找回后（导师开学后协助寻找）即可开展。

本文所有结论仅使用验证集调参、测试集保持封闭；新增消融实验（第四节）与完整噪声曲线（第六节）均为 CNN、seed 42、单一划分下的结果，如需多随机种子平均可在终稿前补充。