实验成果汇报

# 旋转机械故障诊断方法研究
与实验结果汇报

基于状态转移网络的轴承与齿轮故障识别

东南大学 DDS 数据集 · 2026 年 9 月

目录

一、研究概述

二、研究方法

三、实验设置

四、实验结果

五、结论

## 一、研究概述

本阶段围绕东南大学 Drivetrain Dynamic Simulator（DDS）旋转机械数据集，构建了一套基于状态转移网络（State Transition Network）的故障诊断方法，实现了轴承与齿轮两类旋转部件在多种工况下的高精度故障识别。

核心成果：所提方法在轴承、齿轮共 8 组「任务 × 工况」组合上的测试准确率全部达到 95% 以上，其中轴承任务接近满分。与改进前相比，平均准确率提升超过 10 个百分点，短板工况（齿轮 30-2）从 0.8582 提升至 0.9815。

## 二、研究方法

### （一）总体框架

本方法采用「幅值符号化 → 多时间步有向加权转移矩阵 → 深度网络分类」三阶段流程：

1. 幅值符号化：将各通道振动信号逐窗映射为离散符号序列；

2. 状态转移矩阵：对符号序列在多个时间步长上统计状态转移关系，构建有向加权转移矩阵，作为故障特征表示；

3. 深度分类：将转移矩阵输入 CNN 或 GCN 网络，完成五类故障的 Softmax 分类。

### （二）关键改进

针对符号化表示在幅值差异大、故障特征相近场景下的失效问题，本方法做了四项针对性改进：

| 改进项 | 改进前 | 改进后 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 归一化 | 无 | 逐窗 z-score | 消除类间幅值尺度差异，避免符号状态塌缩 |
| 符号化边界 | 等宽 | 等频（分位数） | 保证各符号桶样本量均衡，状态空间充分利用 |
| 转移步长 | [1, 2, 3] | [1, …, 7] | 多时间尺度捕捉细粒度时序纹理 |
| 窗口采样 | 800 点不重叠 | 1600 点、 50% 重叠 | 提升长时程分辨率，改善细粒度故障可分性 |

## 三、实验设置

### （一）数据集

采用东南大学 DDS 公开数据集，包含行星齿轮箱振动信号：

· 轴承五类健康状态：健康、滚动体故障、内圈故障、外圈故障、复合故障；

· 齿轮五类健康状态：健康、缺齿、齿根裂纹、齿面磨损、崩齿；

· 两种工况：20 Hz–0 V、30 Hz–2 V（记为 20-0、30-2）；

· 信号采样率 5120 Hz，取行星齿轮箱 x/y/z 三通道。

### （二）划分与评价

· 时间连续划分：按 70% / 20% / 10% 划分为训练集、验证集、测试集，模拟真实场景「以历史数据训练、预测未来状态」；

· 评价指标：准确率（Accuracy）、宏平均 F1（Macro-F1）、均衡准确率（Balanced Accuracy）；

· 测试集在参数冻结后仅作一次性评估。

## 四、实验结果

### （一）最终结果

所提方法在全部 8 组「任务 × 工况」上的测试准确率如下：

| 任务 | 模型 | 工况 20-0 | 工况 30-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | CNN | 0.9985 | 1.0000 |
| 轴承 | GCN | 0.9985 | 1.0000 |
| 齿轮 | CNN | 0.9954 | 0.9815 |
| 齿轮 | GCN | 0.9985 | 0.9769 |

全部组合测试准确率均超过 95%，其中轴承任务在两种工况下均达到 0.998 以上。

### （二）改进前后对比

| 任务 | 模型 | 工况 20-0 （前 → 后） | 工况 30-2 （前 → 后） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | CNN | 0.6857 → 0.9985 | 0.9776 → 1.0000 |
| 轴承 | GCN | 0.7296 → 0.9985 | 0.9898 → 1.0000 |
| 齿轮 | CNN | 0.9194 → 0.9954 | 0.8582 → 0.9815 |
| 齿轮 | GCN | 0.9184 → 0.9985 | 0.8194 → 0.9769 |

其中轴承 20-0 工况改进最为显著（提升约 0.31），主要得益于逐窗 z-score 与等频分档解决了符号状态塌缩问题；齿轮 30-2 工况提升约 0.12，主要得益于长窗口与多时间步对缺齿/齿面磨损等细粒度故障的区分能力增强。

## 五、结论

本阶段完成了一套基于状态转移网络的旋转机械故障诊断方法，通过归一化、等频符号化、多时间步转移与长窗口采样四项改进，使轴承、齿轮两类部件在多种工况下的故障识别准确率全部达到 95% 以上。方法在幅值差异大、故障特征相近等困难场景下表现出良好的鲁棒性，为后续进一步扩展至更多部件类型与工况提供了基础。