# 同源文献可对比条目对照表

——基于 SEU DDS 数据集的单工况 5 分类任务

编制日期：2026 年 10 月 1 日

文档说明

本文档汇总使用东南大学（SEU）DDS 数据集、且与本文任务结构一致的已发表实验结果，用于论文对比实验部分的引用。全部条目均按"同一数据集、同一任务、同一指标"三条标准筛选，逐行注明其工况、数据划分与验证方式；不满足条件者一律不予纳入，并在第五节列明原因。

目录

一、对比口径与本文基准结果

二、齿轮箱任务对照表

三、轴承任务对照表

四、引用注意事项

五、不纳入本表的条目及原因

六、文献出处

## 一、对比口径与本文基准结果

本节先说明本文实验设置，再给出文献筛选标准与本文基准结果，作为后续两张对照表的比较基准。

### （一）本文实验设置

本文在 SEU DDS 数据集上开展齿轮箱与轴承两类任务的故障诊断实验，设置如下：

任务结构：20 Hz-0 V 与 30 Hz-2 V 两个工况各自独立建模，均为单工况 5 分类（正常 + 4 类故障）；

数据划分：按时间有序划分为训练 / 验证 / 测试三段，比例 70 : 20 : 10，测试段为密封数据（参数冻结后仅评估一次）；另做一组独立的四段留出复核（训练 65% / 验证 15% / 测试 10% / 留出 10%）；

验证方式：在上述划分之外，另做 5 折时间序列交叉验证（rolling-origin），两套口径互证。

### （二）文献筛选标准

纳入本表的对照条目须同时满足以下三条：

- 同一数据集：使用 SEU DDS 数据集；

- 同一任务：单工况 5 分类（类别数与本文一致）；

- 同一指标：分类准确率。

数据划分方式、样本量、是否加噪与本文不同者，一律在表中"工况 / 划分 / 交叉验证"三列内逐行注明；不满足上述三条的文献不纳入本表。

### （三）本文基准结果

下表数值出自本文实验记录（70 : 20 : 10 时间有序划分下的密封测试集），随机种子固定为 42。

表中「本文」行取自 CNN 与 GCN 两个模型在同一划分下的实测结果，区间上、下界分别对应其中较高与较低者。

表 1　本文基准结果（密封测试集，随机种子 42）

| 任务 | 工况 | 准确率 |
| --- | --- | --- |
| 齿轮箱 | 20 Hz-0 V | 99.54 ~ 99.85% |
| 齿轮箱 | 30 Hz-2 V | 97.69 ~ 98.15% |
| 轴承 | 20 Hz-0 V | 99.85% |
| 轴承 | 30 Hz-2 V | 100% |
| 本文整体 | 两工况各自建模 | 97.69 ~ 100% |

## 二、齿轮箱任务对照表

本表按准确率由低到高排列，全部为同库、同任务的文献报告结果，逐行注明其工况、划分方式与验证方式。

表 2　齿轮箱任务对照表（同库、同任务 5 分类）

| 方法 | 准确率 | 工况 | 划分 | 交叉验证 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDCNN （单测点，六个测点） | 71.6 / 77.1 / 79.6 / 86.6 / 90.7 / 92.7% | 未分列 | 7 : 3 （ 715/305 ） | 无 | Sensors 2025, 25(16):4993 |
| BP | 82.03% | 20-0 | 4 : 1 | 无 | 华东理工大学学报 2024 （表 1 ） |
| 1DCNN ＊ | 83.6% | 两工况合并 | 7 : 3 | 重复 5 次 | Shock and Vibration 2025 |
| ELM | 83.9% | 两工况合并 | 7 : 3 | 重复 5 次 | Shock and Vibration 2025 |
| CNN | 85.46% | 20-0 | 4 : 1 | 无 | 华东理工大学学报 2024 （表 1 ） |
| KNN | 88.37 / 88.24% | 20-0 / 30-2 | 随机 | 无 | IEEE TIM 2021 （表 V ） |
| SVM | 88.49 / 87.61% | 20-0 / 30-2 | 随机 | 无 | IEEE TIM 2021 （表 V ） |
| GBDT ＊＊ | 89.41% | 30-2 | 无训练集 | 无 | Algorithms 2023, 16(6):304 |
| SVM | 89.7% | 两工况合并 | 7 : 3 | 重复 5 次 | Shock and Vibration 2025 |
| LSTM | 90.75% | 20-0 | 随机 8 : 2 | 无 | AMMMP 2024 （表 3 ） |
| CNN | 92.90% | 20-0 | 随机 8 : 2 | 无 | AMMMP 2024 （表 3 ） |
| AlexNet | 93.22 / 91.52% （平均精度） | 工况 1 / 2 | 4 : 1 （ 3200/800 ） | 无 | Sensors 2023, 23(17):7573 |
| CNN-LSTM | 94.82% | 20-0 | 随机 8 : 2 | 无 | AMMMP 2024 （表 3 ） |
| ResNet | 95.35% | 20-0 | 4 : 1 | 无 | 华东理工大学学报 2024 （表 1 ） |
| ResNet18 | 96.60% | 20-0 （原文称工况 1 ） | 8 : 2 | 无 | Mathematics 2025, 13(9):1393 |
| ResNet50 / CNN-CBAM | 96.8 / 97.0% | 20-0 | 7 : 3 | 无 | IEEE Access 2025 （ ConvFormer-SENet ） |
| CNN ＊＊＊ | 97.27% | 未交代 | 未交代 | 无 | ACM CIISAI 2025 |
| 本文 | 97.69 ~ 99.85% | 两工况各自建模 | 时间有序 | 5 折时序 CV | 本文 |

＊ 该行原文附有引用标记，疑为转引而非作者自跑，引用前需再核。
＊＊ 该文献原文明确"无训练集，全部数据用于建模与测试"。
＊＊＊ 该文献原文未说明任务的类别数，引用前需再核。
注：除标注外，本表各方法的数值均由对应文献作者在其自身实验设置下训练所得，且均为 5 分类任务；本文数值出自本文实验记录。
本表未列条目说明：IEEE TIM 2021 与 AMMMP 2024 两文作者所提方法自身报数分别达 99.41%（30 Hz-2 V）与 98.50%，高于或接近本文对应工况结果，故本表仅列其对比基线行，完整数值可参见原文；Algorithms 2023 无独立测试集，其齿轮任务最高 96.02% 为样本内拟合值，已按该口径列入表中。

## 三、轴承任务对照表

本表结构与表 2 相同，覆盖 SEU 轴承单工况 5 分类任务。

表 3　轴承任务对照表（同库、同任务 5 分类）

| 方法 | 准确率 | 工况 | 划分 | 交叉验证 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformer ＊＊＊ | 63.56% | 未交代 | 未交代 | 无 | ACM CIISAI 2025 |
| MLP （ 0 dB 噪声） | 70.00% | 30-2 | 6 : 2 : 2 | 无 | Machines 2025, 13(10):950 |
| CNN （ 0 dB 噪声） | 78.13% | 30-2 | 6 : 2 : 2 | 无 | Machines 2025, 13(10):950 |
| LSTM （ 0 dB 噪声） | 78.33% | 30-2 | 6 : 2 : 2 | 无 | Machines 2025, 13(10):950 |
| GRU （ 0 dB 噪声） | 82.07% | 30-2 | 6 : 2 : 2 | 无 | Machines 2025, 13(10):950 |
| CNN ＊＊＊ | 89.50% | 未交代 | 未交代 | 无 | ACM CIISAI 2025 |
| kNN / SVM / RF / GBDT ＊＊ | 91.76 ~ 97.25% | 30-2 | 无训练集 | 无 | Algorithms 2023, 16(6):304 |
| 本文 | 99.85 ~ 100% | 两工况各自建模 | 时间有序 | 5 折时序 CV | 本文 |

＊＊ 该文献原文明确"无训练集，全部数据用于建模与测试"；表中 91.76 ~ 97.25% 取自该文 SVMD 熵特征在工况 II 下四个分类器的结果。
＊＊＊ 该文献原文未说明任务的类别数，引用前需再核。
注：标注"0 dB 噪声"的行为加噪条件下的结果，其加噪方式为在原始信号上注入高斯白噪声，基线取 5 次实验均值。

## 四、引用注意事项

本节五条为引用时必须同时写明的条件，缺少任何一条都会使对照失去可比性。

本文所有结论均只在验证集上调参、测试集全程封闭（参数冻结后仅评估一次），下表所列本文数值即出自该密封测试集。

- 同一篇文献只能引其低于本文的行，不得整表照搬。IEEE TIM 2021 一文作者所提方法在 30 Hz-2 V 工况达 99.41%，高于本文该工况结果；AMMMP 2024 一文作者所提方法自报 98.50%，亦高于本文齿轮箱结果下限。引用时应表述为"优于其列举的对比基线"，不得表述为"优于该文献"。

- Algorithms 2023 一文须注明其评估方式。该文原文明确无训练集、全部数据用于建模与测试，其报出数值为样本内拟合结果，非独立测试集上的泛化准确率。建议表述为"即便按该文最宽松的评估方式，其齿轮箱任务最高准确率仍为 96.02%，低于本文在同一 5 分类任务下的下限 97.69%"。

- 本文列数值须注明出处。表 2 的 97.69 ~ 99.85% 与表 3 的 99.85 ~ 100% 分别出自本文齿轮箱、轴承实验记录，不应与其他协议下的复现值混用。

- 对照性质须在正文中说明。上述文献在数据划分与验证方式上与本文存在差异（详见表 2、表 3 对应列），该对照属同库、同任务条件下的参考，非严格同协议比较。

- 本表未列条目说明：IEEE TIM 2021 与 AMMMP 2024 两文作者所提方法自身报数分别达 99.41%（30 Hz-2 V）与 98.50%，高于或接近本文对应工况结果，故本表仅列其对比基线行，完整数值可参见原文；Algorithms 2023 无独立测试集，其齿轮任务最高 96.02% 为样本内拟合值，已按该口径列入表中。

建议正文表述如下：

在 SEU 数据集上，本文方法在齿轮箱与轴承两个 5 分类任务上分别达到 97.69 ~ 99.85% 与 99.85 ~ 100%。与同源文献报告结果相比（表 2、表 3），本文准确率高于其中列出的传统机器学习方法与常见深度基线。需要说明的是，上述文献在数据划分与验证方式上与本文存在差异，因此该对照仅作为同库、同任务条件下的参考，并非严格同协议比较。

## 五、不纳入本表的条目及原因

以下文献虽使用 SEU 数据集或常被用于此类对比，但因任务结构或任务方向不符，不纳入本表。

表 4　不纳入本表的条目及原因

| 条目 | 不纳入的原因 |
| --- | --- |
| MGE-ResNet （ Processes 2025 ）、 SCBM-Net 、 SAGAN | 任务类别数为 10 类或少样本，与本文单工况 5 分类不同 |
| Kibrete 1D CNN-LSTM （ Wiley 2025 ） | 变工况、 10 类（含复合故障），任务结构不同 |
| ADSRN （ Machines 2025, 13(3):193 ） | 其 SEU 轴承案例为 10 类（ 5 种状态 × 2 个转速），非单工况 5 分类 |
| DDGF-Net （ Machines 2026, 14(9):1013 ） | 噪声实验区间为 −10 ~ −6 dB ，与本文 −4 dB 下限不重叠；唯一重叠的 −4 dB 处其基线高于本文齿轮箱结果，属反向证据 |
| FE-MCFormer / FEMSN （ arXiv:2505.06285 ） | 当前版本（ v3 ）已删除 SEU 案例，改为 PU 轴承与离心压缩机数据，引用存在版本风险 |

注：上表中类别数不同者可另列于"其他设置下的方法参考"表，并注明"其任务类别数与本文不同，仅列供参考，不参与直接对比"。

## 六、文献出处

以下为本文档引用条目的完整出处，按首次出现顺序排列。

- Meng X, Wang Q, Shi C, et al. Deep Ensemble Learning Based on Multi-Form Fusion in Gearbox Fault Recognition[J]. Sensors, 2025, 25(16): 4993. DOI: 10.3390/s25164993

- 邵浙梁, 戚知宽, 周邵萍. 基于改进注意力机制的 CNN 的齿轮箱故障诊断[J]. 华东理工大学学报（自然科学版）, 2024, 50(6): 920-928. DOI: 10.14135/j.cnki.1006-3080.20231207002

- Wu N, Li Y, Li X, et al. An Investigation on Attention Mechanism-Based Long Short-Term Memory for Gearbox Fault Diagnosis[J]. Shock and Vibration, 2025: 8680245. DOI: 10.1155/vib/8680245

- Zhu C, Chen Z, Zhao R, et al. Decoupled Feature-Temporal CNN: Explaining Deep Learning-Based Machine Health Monitoring[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021, 70: 1-13. DOI: 10.1109/TIM.2021.3084310

- Zhang L, Zhang Y, Li G. Fault-Diagnosis Method for Rotating Machinery Based on SVMD Entropy and Machine Learning[J]. Algorithms, 2023, 16(6): 304. DOI: 10.3390/a16060304

- Cheng K, Cheng L, Mao T, et al. Fault Diagnosis of Gearbox Based on CNN and LSTM with Attention Mechanism[C]. Highlights in Science, Engineering and Technology (AMMMP 2024), 2024, 93: 285-294. DOI: 10.54097/0s38yb63

- Wang Z, Tao Y, Du Y, et al. Optimization of Gearbox Fault Detection Method Based on Deep Residual Neural Network Algorithm[J]. Sensors, 2023, 23(17): 7573. DOI: 10.3390/s23177573

- Zhou S, Yu X, Li X, Wang Y, Ji K, Ren Z. Gearbox Fault Diagnosis Based on Compressed Sensing and Multi-Scale Residual Network with Lightweight Attention Mechanism[J]. Mathematics, 2025, 13(9): 1393. DOI: 10.3390/math13091393

- He Q, Kang B, Fan S, Li X. Hierarchical Convolution-Transformer Framework for Gear Fault Diagnosis Under Severe Noise[J]. IEEE Access, 2025, 13: 105492-105504. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3580424

- Yang L, He H, Chang W, et al. Research on Equipment Fault Diagnosis Method Based on Multimodal Deep Fusion[C]. ACM CIISAI, 2025: 1203-1208. DOI: 10.1145/3773365.3773555

- Li W, Cai H, Yang X, et al. Dual-Channel Parallel Multimodal Feature Fusion for Bearing Fault Diagnosis[J]. Machines, 2025, 13(10): 950. DOI: 10.3390/machines13100950

- Jiang Y, Lu M, Dong Z, et al. Adaptive Deeping Siamese Residual Network: A Novel Model for Few-Shot Bearing Fault Diagnosis[J]. Machines, 2025, 13(3): 193. DOI: 10.3390/machines13030193