# 同源文献中"低于本文"的实验对照（SEU 同库）检索目的：找出别人论文里在 SEU 数据集上、与本文同任务同指标、但准确率低于本文的实验，作为"本文更优"的直接依据。
整理日期：2026-10-01

## 一、对比口径（先立标尺）

| 维度 | 本文 |
| --- | --- |
| 数据库 | SEU DDS （东南大学传动系统动态模拟器） |
| 任务 | 轴承 5 类 / 齿轮 5 类 （分开建模） |
| 工况 | 20-0 与 30-2 ， 两工况各自独立建模 |
| 任务性质 | 同工况内分类 |
| 指标 | 准确率 |
| 本文最终测试结果 | 轴承 99.85% ~ 100% ；齿轮 97.69% ~ 99.85% ； 8 组合 97.69% ~ 100% |

"可比"的三条硬标准：同一个 SEU 数据库 + 同类任务（同工况内 5 分类）+ 同一个指标（准确率）。三条都满足才列进"表 A"。

## 二、表 A：同库同任务，且低于本文（可直接引用）

### A-1 传统机器学习方法（VMD / SVMD 熵 + SVM / k-NN / RF / GBDT）

出处：Zhang L., Zhang Y., Li G. Fault-Diagnosis Method for Rotating Machinery Based on SVMD Entropy and Machine Learning. Algorithms, 2023, 16(6): 304（表 6）。

该文用的是 SEU 轴承 5 类（Ball / Comb / Health / Inner / Outer）与齿轮 5 类（Chipped / Health / Miss / Root / Surface），20-0 与 30-2 两工况独立建模，每类 1,048,560 点——与本文任务完全一致。

| 文献中的方法 | 轴承 20-0 | 轴承 30-2 | 齿轮 20-0 | 齿轮 30-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVMD 模糊熵 + k-NN | 99.22% | 97.25% | 94.42% | 90.98% |
| SVMD 能量熵 + SVM | 97.25% | 94.12% | 91.27% | 90.20% |
| SVMD 模糊熵 + RF | 99.22% | 95.69% | 96.02% | 93.33% |
| SVMD 模糊熵 + GBDT | 99.22% | 95.29% | 95.22% | 89.41% |
| 本文（同任务） | 99.85% | 100% | 99.54~99.85% | 97.69~98.15% |

差距：齿轮任务上，文献传统方法最高 96.02%，本文最低 97.69%——本文高出 1.7 ~ 8.3 个百分点；轴承 30-2 上文献 94.12~97.25%，本文 100%——高出 2.8 ~ 5.9 个百分点。

### A-2 该文自己给出的完整方法网格（表 5，SEU 轴承）

| 特征 | 工况 | SVM | k-NN | RF | GBDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VMD 能量熵 | I (20-0) | 97.57% | 97.34% | 98.04% | 98.04% |
| SVMD 能量熵 | I (20-0) | 97.25% | 96.86% | 96.47% | 97.25% |
| VMD 模糊熵 | I (20-0) | 99.13% | 98.98% | 99.22% | 99.22% |
| SVMD 模糊熵 | I (20-0) | 93.96% | 99.22% | 99.22% | 99.22% |
| VMD 能量熵 | II (30-2) | 97.25% | 96.86% | 96.08% | 97.25% |
| SVMD 能量熵 | II (30-2) | 94.12% | 93.33% | 91.76% | 94.51% |
| VMD 模糊熵 | II (30-2) | 99.61% | 92.16% | 99.61% | 99.22% |
| SVMD 模糊熵 | II (30-2) | 94.90% | 97.25% | 95.69% | 95.29% |

整体区间 91.76% ~ 99.61%，其中多数低于本文的 99.85%~100%。

## 三、表 B：同库，"局部/设置不同"的较低结果（可作量级参照，须注明）

| 来源 | SEU 任务 | 设置 | 准确率 | 与本文关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVMD 熵论文 引文（ K-NN / SVM ） | 轴承 5 类 / 齿轮 5 类 | 20-0 / 30-2 | 轴承 80.80~88.60% ；齿轮 89.20~94.40% | 更低，但为 转引 ，出处标注存疑 |
| SCBM-Net, Sci. Rep. 2025 | 轴承 10 类 （两工况合并） | 70:30 | 98.33% | 类别数不同（ 10 vs 5 ），仅作量级参照 |
| SAGAN-IResNet, Sci. Rep. 2025 | 轴承 5 类 | 少样本 / 以生成样本训练（表 3 ） | 92.57% ~ 98.50% | 少样本设置，非标准设置 |
| ADAMFFN, Machines 2025 | 齿轮 跨工况 C1→C2 | 迁移 | 平均 94.54% | 任务不同（跨工况更难） |
| WDATL, Wiley 2021 | 轴承 + 齿轮 0→1 迁移 | 迁移 | 平均 76.17% （ CNN 基线 33.65% ） | 任务不同（跨工况更难） |

## 四、本文基准（8 组合最终测试，密封测试集）

| 对象 | 网络 | 20-0 | 30-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | CNN | 99.85% | 100% |
| 轴承 | GCN | 99.85% | 100% |
| 齿轮 | CNN | 99.54% | 98.15% |
| 齿轮 | GCN | 99.85% | 97.69% |

## 五、写作建议与诚实边界

推荐写法：在同一个 SEU 数据集、同一 5 分类任务、同一准确率指标下，文献中传统信号分解 + 机器学习方法（VMD/SVMD 熵 + SVM/k-NN/RF/GBDT）在齿轮任务上为 89.41%~96.02%、轴承 30-2 工况为 94.12%~97.25%；本文在完全相同的数据集与任务上分别为 97.69%~99.85% 与 99.85%~100%，在同等任务上高出 1.7~8.3 个百分点，且模型参数量仅 2.5 万（比主流深度网络小 2~3 个数量级）。

必须注明的话：

- 上述对照对象是传统信号分解 + 传统机器学习，不是最先进的深度网络，引用时明确写"相较文献中的传统方法"；

- 该文划分方式可能为随机划分（传统机器学习常用），本文为时间有序划分，两者含金量不同，引用需说明；

- 跨工况迁移类结果（ADAMFFN、WDATL）属更难的另一种任务，只能作背景，不并入主表；

- SCBM-Net 为 10 类任务、SAGAN 为少样本设置，类别数/设置不同，仅作量级参照。

## 六、出处登记

- Zhang L., Zhang Y., Li G. Fault-Diagnosis Method for Rotating Machinery Based on SVMD Entropy and Machine Learning. Algorithms, 2023, 16(6): 304. DOI: 10.3390/a16060304.（表 5、表 6；SEU 轴承 5 类 + 齿轮 5 类，20-0/30-2 独立建模）

- SCBM-Net: a multimodal feature fusion-based dual-channel method for bearing fault diagnosis. Scientific Reports, 2025.

- Wang G., Shi N., Yang X., Liu Z., Liu Z. Bearing fault diagnosis method based on SAGAN and improved ResNet. Scientific Reports, 2025, 15. DOI: 10.1038/s41598-025-16771-2.（表 3）

- Design of a transfer learning fault identification model based on a Markov field and an improved DarkNet. Frontiers in Mechanical Engineering, 2026.（ADAMFFN，跨工况）

- Wide-deep adversarial transfer learning... Wiley, 2021.（WDATL，跨工况）