# 本文与同源文献对比分析

SEU 旋转机械故障诊断 · 主流写法对照表

文档类型：技术对比分析

数据来源：SEU DDS 密封测试集（resplit，seed 42）

文献数值：各文献原文报告值，非本文复现

整理日期：2026 年 10 月 1 日

目录

一、本表的组织口径

二、本文基准

三、表 A · 同设置自跑基线（唯一"五同"对照）

四、表 B · 与同源文献报告值对照

五、效率对比

六、结论与措辞

参考文献与出处登记

内容提要

本文档按学术论文主流的对比写法，把本文与同源文献的对照拆为两类表：表 A 为"同设置自跑基线"，即按文献原始协议重跑本文模型所得的同口径结果；表 B 为"与文献报告值对照"，逐行注明数据集、划分与设置差异。所有文献数字均为各文献原文报告值；本文数字来自 SEU DDS 密封测试集（时间有序划分 + 5 折时间序列交叉验证，resplit，seed 42）。已撤下数据库不符的条目，并更正了此前文档中的若干引用错误。

关键词：SEU DDS；旋转机械故障诊断；符号化状态转移矩阵；对比口径；轻量化模型

## 一、本表的组织口径

学术论文中的对比表分两类，本表按主流做法分列，不混在同一张表里。

表 A · 同设置自跑基线（fair comparison）：同一数据集、同一划分、同一预处理，自己把基线方法重跑一遍。所有数字设置完全一致，是方法学上唯一满足"同库 / 同任务 / 同数据量 / 同划分 / 同验证"的对照。

表 B · 与文献报告值对照（literature comparison）：引用各文献原文报告的数字，逐行注明数据集、划分与设置差异。这是学界主流写法，可接受的前提是把差异写清楚。

不进表的原则：不在同一个数据库（非 SEU）的结果一律不进对比表，仅在正文中作为领域背景提及。

## 二、本文基准

任务设置为东南大学 SEU DDS 数据集；轴承 5 类（Ball / Comb / Health / Inner / Outer）与齿轮 5 类（Chipped / Health / Miss / Root / Surface）分开建模；20 Hz–0 V（20-0）与 30 Hz–2 V（30-2）两工况各自独立建模；任务性质为同工况内分类（非跨工况）；指标为准确率。

数据划分为时间有序划分，train / val / test / holdout = 65% / 15% / 10% / 10%（以齿轮 20-0 为例：4250 / 975 / 650 / 650，共 6525 条），密封测试集冻结后只评一次；另做 5 折时间序列交叉验证。

| 任务 | 工况 | 架构 | 密封测试准确率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | 20-0 | CNN | 99.85% |
| 轴承 | 20-0 | GCN | 99.85% |
| 轴承 | 30-2 | CNN | 100% |
| 轴承 | 30-2 | GCN | 100% |
| 齿轮 | 20-0 | CNN | 99.54% |
| 齿轮 | 20-0 | GCN | 99.85% |
| 齿轮 | 30-2 | CNN | 98.15% |
| 齿轮 | 30-2 | GCN | 97.69% |

汇总：轴承 99.85% ~ 100%；齿轮 97.69% ~ 99.85%；8 个组合合计 97.69% ~ 100%。

| 任务 | 工况 | 架构 | 折均值 ± 标准差 | 折最低 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承 | 20-0 | CNN | 99.82 ± 0.06% | 99.69% |
| 轴承 | 30-2 | CNN | 99.94 ± 0.07% | 99.85% |
| 轴承 | 20-0 | GCN | 99.75 ± 0.25% | 99.38% |
| 轴承 | 30-2 | GCN | 99.85 ± 0.31% | 99.23% |
| 齿轮 | 20-0 | CNN | 98.77 ± 0.46% | 98.00% |
| 齿轮 | 30-2 | CNN | 98.03 ± 0.66% | 96.92% |
| 齿轮 | 20-0 | GCN | 99.14 ± 0.56% | 98.46% |
| 齿轮 | 30-2 | GCN | 97.97 ± 0.51% | 97.08% |

交叉验证最低单折 96.92%，全部 40 折均不低于 96.9%。

## 三、表 A · 同设置自跑基线（唯一"五同"对照）

按两篇 SEU 同源文献的原始协议（数据子集、划分比例、加噪设置）重跑本文模型，得到与原文完全同口径的数字。

| 复现对象 | 复现的协议 | 本文复现结果 | 原文报告值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文献 1 ：改进 Transformer （ Guan 等， ACM AAIA 2023 ） | 齿轮 5 类、 20-0 与 30-2 合并、 80/20 、 SNR = 10 dB （训练 9423 / 测试 2620 ） | 96.49% | 99.4% |
| 文献 5 ： MSRC + CBAM （ Zhang 等， IIETA 2026 ） | 各工况独立、 60% 训练 / 40% 测试、干净信号（每工况 3533 / 2615 ） | 轴承 20-0 99.92% 、 30-2 100% ；齿轮 20-0 98.55% 、 30-2 96.18% | 轴承 99.4 ~ 99.6% ；齿轮 99.4 ~ 99.8% |

如实说明：其一，在文献 1 的"齿轮跨工况合并 + SNR 10 dB"协议下，本文方法为 96.49%，低于该文报告的 99.4%（差约 2.9 个百分点），即在该强噪声齿轮任务上对方的多尺度 Transformer 更强，此点不回避。其二，在文献 5 的 60% 训练协议下，本文轴承两项达到 99.92% 与 100%，高于其报告的 99.4 ~ 99.6%；齿轮 20-0 的 98.55% 与其报告区间相当，齿轮 30-2 的 96.18% 略低于其报告值。其三，文献 5 原文以 G1 / G2 指代两个工况，其与 20-0 / 30-2 的对应关系系按 SEU 公开数据背景推断，引用时需注明。

## 四、表 B · 与同源文献报告值对照

下表汇总各文献在 SEU 数据集上原文报告的结果，逐行给出其数据集范围、划分方式与设置差异，以及与本表的可比性判断。凡数据库不同者已单独列于第四小节撤下。

### （一）齿轮箱任务

| 来源文献 | 报告方法 | 报告准确率 | 划分与设置 | 可比性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhang 等， Algorithms 2023, 16(6):304 | SVMD 模糊熵 + k-NN / + RF / + GBDT ； SVMD 能量熵 + SVM | 20-0 ： 94.42 / 96.02 / 95.22 / 91.27 ； 30-2 ： 90.98 / 93.33 / 89.41 / 90.20 | 每工况 255 样本 / 类（共 1275 条）；原文无训练集，全部数据用于测试 | 同库同任务；但无划分、无交叉验证，数字为样本内拟合值 |
| Cheng 等， AMMMP 2024, Vol. 93 | LSTM / CNN / CNN-LSTM / CNN-AM | 90.75 / 92.90 / 94.82 / 96.28 （ 10 次重复均值） | 20-0 单工况；每类 800 训练 + 200 测试；无交叉验证 | 同库同任务同划分思路；但为会议论文集，且其自报最优为 98.5% |
| IAMCNN ，华东理工大学学报 2024 | BP / CNN / LSTM / ResNet （ SEU 表 1 单通道电机信号） | 82.03 / 85.46 / 90.29 / 95.35 | 4 : 1 | 同库同任务 |
| CA-DRSN ， Sensors 2024, 24(14):4633 | AlexNet / BiLSTM / ResNet18 | 77.7 / 91.1 / 95.5 | 80/20 随机划分；训练集加高斯噪声 | 加噪设置，须与本文加噪结果对照，不可对干净信号结果 |
| 多模态深度融合， ACM CIISAI 2025 | Transformer / CNN | 71.08 / 97.27 | 划分未明确 | 划分不明； Transformer 数值异常偏低，引用前须复核原文设置 |
| 本文（齿轮） | 符号化状态转移矩阵 + CNN / GCN | 97.69 ~ 99.85% | 时间有序划分 + 5 折时间序列 CV | 基准 |

### （二）轴承任务

| 来源文献 | 报告方法 | 报告准确率 | 划分与设置 | 可比性说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhang 等， Algorithms 2023 | VMD / SVMD × 能量熵 / 模糊熵 × SVM / k-NN / RF / GBDT （表 5 完整网格） | 91.76 ~ 99.61% | 无划分、无交叉验证 | 同库同任务 |
| 多模态深度融合， ACM CIISAI 2025 | Transformer / CNN | 63.56 / 89.50 | 划分未明确 | 划分不明，引用前须复核 |
| 本文（轴承） | 符号化状态转移矩阵 + CNN / GCN | 99.85 ~ 100% | 时间有序划分 + 5 折时间序列 CV | 基准 |

### （三）任务或设置不同（仅作量级参照，不进主表）

| 来源文献 | 报告方法 / 准确率 | 与本表的差异 |
| --- | --- | --- |
| Kibrete 等， J. Eng. (Wiley) 2025 | CNN 94.12 / LSTM 94.90 / 1D CNN 97.67 / 1D CNN-LSTM 99.15 | SEU ，但为变工况、齿轮与轴承合并 10 健康状态、 2048 点、 6600 训练 / 250 测试 |
| MGE-ResNet ， Processes 2025 | SVM 81.46±4.28 / TICNN 88.50±8.14 / Ni-Net 96.81±3.05 / Improved AlexNet 97.94±1.91 / SE-ResNet152 95.65±4.22 / MGE-ResNet 99.44±0.42 | SEU 轴承 10 类（两工况合并）， 3:1 ，每类 100 样本 |
| SCBM-Net ， Sci. Rep. 2025 | 98.33% | SEU 轴承 10 类， 70:30 |
| SAGAN-IResNet ， Sci. Rep. 2025 | 92.57 ~ 98.50% | SEU 轴承 5 类，少样本设置 |
| MSRC+CBAM ， IIETA 2026 | LeNet 79.57 / AlexNet 97.33 / MSCNN 94.19 （ 60% 训练） | 划分比例不同（另报 30% 训练） |
| ADAMFFN ， Machines 2025 | 94.54% | SEU 齿轮跨工况迁移 |
| WDATL ， Wiley 2021 | 76.17% （ CNN 基线 33.65% ） | SEU 轴承 + 齿轮 0→1 迁移 |

### （四）已撤下（数据库不符，不进对比表）

| 原列入项 | 核查结论 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| FE-MCFormer / FEMSN ， arXiv:2505.06285 | 原文使用的数据集为 Paderborn 大学轴承数据集与离心压缩机数据集， "Southeast / SEU" 作为数据集出现 0 次 | 撤下；其强噪声对照表（ MSCNN-LSTM 28.16% 、 WDCNN 66.16% 等）一并撤下 |
| MSCNN-LSTM-CBAM-SE ， Sensors 2024 | HUST 齿轮箱 | 非 SEU ，不进表 |
| SFDA 跨工况迁移， RESS 2023 | 风电齿轮箱 | 非 SEU ，不进表 |
| 高阶矩 LHOM 特征， Measurement 2023 | IIT / PHM / XJTU 三个 benchmark | 非 SEU ，不进表 |

## 五、效率对比

本文为实测值（RTX 4060，batch = 32，efficiency.json）；文献为原文报告值。

### （一）本文实测

| 任务 · 架构 | 参数量 | 模型大小 | FLOPs / 样本 | 单样本延迟 | 吞吐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承 · CNN | 25,093 | 104 KB | 0.384 M | 0.028 ms | 36,529 / s |
| 轴承 · GCN | 18,549 | 79 KB | 0.558 M | 0.041 ms | 24,827 / s |
| 齿轮 · CNN | 25,093 | 104 KB | 0.384 M | 0.019 ms | 52,711 / s |
| 齿轮 · GCN | 18,549 | 79 KB | 0.558 M | 0.040 ms | 25,564 / s |

输入为 21 × 6 × 6 的符号化状态转移矩阵（非原始振动信号）；延迟按 batch = 32 折算到单样本。峰值显存为 18.2 MB（CNN）与 20.8 MB（GCN）。

### （二）同源文献报告值

| 来源文献 | 方法 | 参数量 | FLOPs | 延迟 | 模型大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSMC-ECA ， Sensors 2026 （ SEU 齿轮） | 其方法 | 0.204 M | 10.037 M | — | — |
| ADGCC-Net ， Processes 2025 （ SEU 轴承） | 其方法 | — | — | — | 0.082 MB |
| STCSE ， JVC 2026 （ SEU 齿轮） | 其方法 | 2.1 M | 800 M | — | — |
| MGE-ResNet ， Processes 2025 （ SEU 轴承） | 其方法 | — | 1,990 M | — | — |
| ADAMFFN ， Machines 2026 （ SEU 齿轮） | 其方法 | — | — | 端到端 35 ms | 6.69 MB |
| 港口起重机轻量化， Actuators 2026 | WDCNN | 2.87 M | 386.5 M | 3.64 ms | — |
| 同上 | ResNet-18 | 9.18 M | 1,728.6 M | 10.32 ms | — |

### （三）诚实边界（引用时必须同时写明）

其一，FLOPs 与输入模态强相关：本文输入为 21 × 6 × 6 符号矩阵，文献多用 1024 / 2048 / 4096 点原始信号或 224 × 224 图像，口径不完全相同。故仅主张"各自报告口径下本模型最轻"，不夸大为"快几千倍"。

其二，硬件不同：本文延迟与吞吐在 RTX 4060（batch = 32）测得，文献硬件未知，跨论文的绝对延迟仅作量级参照。

其三，最可靠的三项是参数量、模型大小与同硬件延迟（与输入模态无关或弱相关），是最站得住的效率优势。

其四，同赛道有对手：ADGCC-Net（Processes 2025）模型 0.082 MB，与本文 79 ~ 104 KB 同量级，说明轻量赛道并非无人。

## 六、结论与措辞

综合第二至五节的数据，本文与同源文献的关系可归纳为四点结论，并给出可直接用于论文与汇报的措辞模板及必须同时注明的事项。

### （一）结论

其一，准确率属同一水平：同库同任务的文献报告值集中在 89 ~ 99.6%，本文 97.69 ~ 100% 落在同一档，既不明显领先、也不落后。

其二，优势在任务覆盖面：多数同源文献只做齿轮或只做轴承，本文轴承与齿轮两个任务、两个工况共 8 个组合全部完成，且是同工况内分类这一标准任务设定。

其三，优势在评估严谨性：多数文献使用随机划分、重叠采样或全量数据自评，本文使用时间有序划分、密封测试集与 5 折时间序列交叉验证，同样分数含金量更高。

其四，优势在效率：CNN 仅 25,093 参数、104 KB、0.384 MFLOPs，单样本 0.019 ~ 0.028 ms，吞吐 3.7 万 ~ 5.3 万样本每秒。

### （二）措辞模板（可直接引用）

在同一个 SEU 数据集、同一 5 分类任务、同一准确率指标下，同源文献报告的传统信号分解加机器学习方法在齿轮任务上为 89.41 ~ 96.02%、轴承任务为 91.76 ~ 99.61%，常见深度基线（CNN、LSTM、Transformer 等）为 63.56 ~ 97.27%；本文在完全相同的数据集与任务上分别为 97.69 ~ 99.85% 与 99.85 ~ 100%，处于同一水平区间；而本文模型参数量仅 2.5 万、模型体积 104 KB，较主流深度网络小两到三个数量级，且采用时间有序划分与时间序列交叉验证进行评估。

### （三）引用时必须同时注明

第一，上述对照对象的数字为文献原文报告值，其划分方式、训练样本量与预处理流程与本文并不相同，不构成严格同协议对比。

第二，加噪设置（CA-DRSN）与少样本设置（SAGAN）的结果不可与本文干净信号结果直接比较。

第三，类别数不同的结果（MGE-ResNet、SCBM-Net 为 10 类；Kibrete 为变工况 10 类）难度天然更高，仅作量级参照。

第四，措辞留余地：写"相较文献中常用基线方法，本文在同等任务上准确率相当或更高"，不写"某某方法很差"。

第五，需要严格同口径数字时，以第三节表 3 的自复现结果为准。

## 参考文献与出处登记

表 A（自复现所用文献）

- Keming Guan, Bing Du, Zhe Wu, Jinfeng Li, Yan Zhang. Fault Diagnosis of Gearbox Based on Improved Transformer[C]. AAIA 2023 (ACM). DOI: 10.1145/3603273.3636498

- Lu Zhang, et al. Deep Learning-Based Fault Diagnosis of Electromechanical Systems in Synchronous Motors[J]. IIETA (Traitement du Signal). DOI: 10.18280/ts.430328

表 B（同源文献报告值）

- Lijun Zhang, Yuejian Zhang, Guangfeng Li. Fault-Diagnosis Method for Rotating Machinery Based on SVMD Entropy and Machine Learning[J]. Algorithms, 2023, 16(6): 304. DOI: 10.3390/a16060304

- Kefan Cheng, Longsheng Cheng, Ting Mao, Mengdie Wu. Fault Diagnosis of Gearbox Based on CNN and LSTM with Attention Mechanism[C]. Highlights in Science, Engineering and Technology, 2024, 93: 285-294. DOI: 10.54097/0s38yb63

- 基于改进注意力机制的 CNN 的齿轮箱故障诊断（IAMCNN）[J]. 华东理工大学学报（自然科学版）, 2024. DOI: 10.14135/j.cnki.1006-3080.20231207002

- Gearbox Fault Diagnosis Method in Noisy Environments Based on Deep Residual Shrinkage Networks[J]. Sensors, 2024, 24(14): 4633. DOI: 10.3390/s24144633

- Research on Equipment Fault Diagnosis Method Based on Multimodal Deep Fusion[C]. ACM CIISAI 2025. DOI: 10.1145/3773365.3773555

- F. Kibrete, et al. Fault Diagnosis of Rotating Machines Based on Combination of 1D CNN and LSTM in Variable Working Conditions[J]. Journal of Engineering (Wiley), 2025. DOI: 10.1155/je/1670810

- Bearing Fault Diagnosis Based on Multiscale Lightweight Convolutional Neural Network[J]. Processes, 2025, 13(4): 1239.

- SCBM-Net: a multimodal feature fusion-based dual-channel method for bearing fault diagnosis[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 37904. DOI: 10.1038/s41598-025-21665-4

- G. Wang, et al. Bearing fault diagnosis method based on SAGAN and improved ResNet[J]. Scientific Reports, 2025, 15. DOI: 10.1038/s41598-025-16771-2

- ADAMFFN: Adaptive Domain-Aligned Multi-Modal Feature Fusion Network[J]. Machines, 2025. （跨工况）

- Wide-deep adversarial transfer learning[J]. Wiley, 2021. （跨工况）

效率部分

- Lightweight Gearbox Fault Diagnosis Under High Noise (DSMC-ECA)[J]. Sensors, 2026, 26(4): 1196. DOI: 10.3390/s26041196

- ADGCC-Net: A Lightweight Model for Rolling Bearing Fault Diagnosis[J]. Processes, 2025, 13(11): 3600. DOI: 10.3390/pr13113600

- STCSE[J]. Journal of Vibration and Control (Sage), 2026.

- Lightweight Fault Diagnosis of Port Crane Bearings Based on Structured Pruning[J]. Actuators, 2026, 15(6): 322.

本文档替代此前分散的三份对照说明，并对其中已发现的错误做了更正：撤下 FE-MCFormer（非 SEU）、更正 CA-DRSN 出处为 Sensors 2024, 24(14):4633、IAMCNN 改用 SEU 表 1 数值、Kibrete 降级为"任务不同"。