参考文献对比

# 文献对比分析

多时间步状态转移网络与 CNN / GCN 故障分类 —— 与现有公开文献对比

东南大学 DDS 齿轮箱 · 轴承与齿轮五分类 ｜ 2026 年 9 月

## 执行摘要

本文方法在 SEU DDS 齿轮箱数据集上取得 97.69% ~ 100% 的准确率，与使用同一数据集的公开文献（约 99.4% 与 99.2% ~ 99.8%）处于同一量级，落在当前方法的主流水平区间内，并非虚高。

本文仅以 6 个符号状态的多时间步转移矩阵作为输入，未使用注意力、多尺度卷积等复杂结构，即达到可比性能，说明状态转移网络表示能够有效刻画故障特征。相较采用高阶矩等手工特征与传统机器学习分类器的方法（81.67% ~ 92.60%），基于学习表示的方法优势明显；而跨工况迁移是显著更难的任务（现有文献仅 52% ~ 67%），本文未覆盖该场景并已如实声明边界。

## 一、对比文献概览

为评估本文方法的相对水平，选取五篇公开文献，涵盖同数据集深度方法、其他齿轮箱数据集深度方法、传统手工特征方法以及跨工况迁移方法四类场景。

| # | 文献 | 出处 | 数据集 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fault Diagnosis of Gearbox Based on Improved Transformer | ACM, 2023 | SEU DDS （与本文相同） | 改进 Transformer | 约 99.4% |
| 2 | Gearbox Fault Diagnosis Based on MSCNN-LSTM-CBAM-SE | Sensors 2024, 24, 4682 | HUST 齿轮箱、 WT-Planetary 齿轮箱 | MSCNN + LSTM + CBAM + SE | 97.22% ~ 99.85% |
| 3 | Source-free domain adaptation framework for fault diagnosis of rotation machinery under data privacy | Reliability Engineering & System Safety, 2023, 238: 109468 | 实验台 + 真实风电齿轮箱 | 无源域自适应（ SFDA ） | 跨工况 52.55% ~ 67.20% |
| 4 | Gearbox Fault Diagnosis Based on ICEEMDAN-MPE-AWT and SE-ResNeXt50 Transfer Learning Model | Applied Sciences 2024, 14, 2565 | SEU 公开齿轮数据集（与本文同源） | ICEEMDAN-MPE-AWT 降噪 + GAF 图像 + SE-ResNeXt50 迁移学习 | 99.2% ~ 99.8% |
| 5 | Gearbox fault diagnosis: A higher order moments approach | Measurement 210 (2023) 112489 | 三个 benchmark 齿轮箱（ IIT Patna / PHM2009 / XJTU-Spurgear ） | 高阶矩 LHOM 时域特征 + 传统机器学习分类器 | 81.67% ~ 92.60% |

## 二、与本文结果对比

| 方法 | 任务设定 | 准确率 |
| --- | --- | --- |
| 本文方法（状态转移网络 + CNN/GCN ） | SEU DDS 五分类，同工况内时间划分 | 97.69% ~ 100% （测试集）； 5 折 CV 最低 96.92% |
| 文献 1 （改进 Transformer ） | 同一个 SEU DDS 五分类 | 99.4% |
| 文献 4 （ ICEEMDAN-MPE-AWT + SE-ResNeXt50 ） | SEU 公开齿轮数据集五分类 | 99.2% ~ 99.8% |
| 文献 2 （ MSCNN-LSTM-CBAM-SE ） | 其他齿轮箱数据集 | 97.22% ~ 99.85% |
| 文献 5 （高阶矩 LHOM + 传统 ML ） | 三个 benchmark 齿轮箱 | 81.67% ~ 92.60% |
| 文献 3 （ SFDA 跨工况迁移） | 跨工况（源域训 → 目标域测） | 52.55% ~ 67.20% |

## 三、对比结论

综合五篇文献的结果，可以从水平、表示效率、方法范式和方法边界四个方面得出结论。

### 1. 本文结果处于文献正常水平，不虚高

与本文使用同一 SEU 数据集的文献 1（约 99.4%）和文献 4（99.2% ~ 99.8%）报告值均在 99% 量级，本文各组合为 97.69% ~ 100%，与之同量级；文献 2 在其他齿轮箱数据集上报告 97.22% ~ 99.85%，本文结果同样落在该区间内。说明本文所提表示方法（幅值符号化 + 多时间步状态转移矩阵）与当前主流深度方法具有可比性能。

### 2. 本文方法在表示上更轻量

文献 1、2、4 使用 Transformer、多尺度卷积 + 注意力、SE-ResNeXt50 迁移学习等复杂结构（文献 4 还需先做 ICEEMDAN-MPE-AWT 降噪并转成 GAF 图像），本文仅以 6 状态的转移矩阵作为输入，即达到同等准确率，表明"状态转移网络"这一表示能有效压缩振动信号中的故障信息。

### 3. 相较传统手工特征方法有明显优势

文献 5 采用高阶矩（LHOM）等手工时域特征配合经典机器学习分类器，在三个齿轮箱数据集上准确率仅为 81.67% ~ 92.60%，明显低于本文与文献 1、2、4 的 97% 以上水平。这说明基于学习/表示的方法相较"人工设计特征 + 浅层分类器"的范式有明显提升，本文提出的状态转移网络表示亦属于前者。

### 4. 跨工况识别显著更难，本文未覆盖

文献 3 的跨工况迁移任务中，包括 CNN 基线在内的所有方法准确率仅 52% ~ 67%，远低于 95%。这与本文分析部分声明的边界一致——本文各工况独立建模，不具备跨工况泛化能力；该限制与领域现状相符，也是后续工作的方向。

## 四、与现有文献对比（可写入报告）

为评估本文方法的相对水平，选取五篇公开文献进行对比。在使用相同 SEU 数据集的条件下，基于改进 Transformer 的方法报告准确率约 99.4%（文献 [1]），基于 ICEEMDAN-MPE-AWT 降噪与 SE-ResNeXt50 迁移学习的方法报告 99.2% ~ 99.8%（文献 [4]），本文各组合为 97.69% ~ 100%，与之同量级；在 HUST 等齿轮箱数据集上，MSCNN-LSTM-CBAM-SE 报告 97.22% ~ 99.85%（文献 [2]），本文结果亦落在该区间。

值得注意的是，本文仅以 6 个符号状态的多时间步转移矩阵作为输入，未使用注意力、多尺度卷积等复杂结构，即达到与上述方法相当的性能，说明所提出的状态转移网络表示能够有效刻画故障特征。与之相对，采用高阶矩等手工时域特征结合传统机器学习分类器的方法（文献 [5]）在三类齿轮箱数据集上准确率仅为 81.67% ~ 92.60%，明显低于基于学习表示的方法，进一步说明本文表示范式的有效性。此外，跨工况迁移任务（文献 [3]）中各方法准确率普遍低于 70%，说明跨工况识别难度远高于同工况分类；本文方法目前针对单工况建模，跨工况泛化尚待研究。

## 五、引用文献

[1] Keming Guan, Bing Du, Zhe Wu, Jinfeng Li, Yan Zhang. Fault Diagnosis of Gearbox Based on Improved Transformer. ACM, 2023.

[2] Chao He, Jarula Yasenjiang, Luhui Lv, Lihua Xu, Zhigang Lan. Gearbox Fault Diagnosis Based on MSCNN-LSTM-CBAM-SE. Sensors, 2024, 24(14): 4682.

[3] Qikang Li, Baoping Tang, Lei Deng, Peng Zhu. Source-free domain adaptation framework for fault diagnosis of rotation machinery under data privacy. Reliability Engineering & System Safety, 2023, 238: 109468.

[4] Hongfeng Gao, Tiexin Xu, Renlong Li, Chaozhi Cai. Gearbox Fault Diagnosis Based on ICEEMDAN-MPE-AWT and SE-ResNeXt50 Transfer Learning Model. Applied Sciences, 2024, 14(6): 2565.

[5] Sanjeev Kumar, Vikash Kumar, Somnath Sarangi, Om Prakash Singh. Gearbox fault diagnosis: A higher order moments approach. Measurement, 2023, 210: 112489.