参考文献对比

# SEU 同源文献对比总结

多时间步状态转移网络与 CNN / GCN 故障分类 —— 与同一数据集（东南大学 SEU）公开文献的对比

东南大学 DDS 齿轮箱 · 轴承与齿轮五分类 ｜ 2026 年 10 月

## 执行摘要

本文方法在东南大学 DDS 齿轮箱数据集（SEU）上，轴承五分类与齿轮五分类各组合测试准确率为 97.7% ~ 100%，5 折时间序列交叉验证最低 96.9%。与使用同一 SEU 数据集的公开文献（准确率集中于 97% ~ 100%）处于同一水平，不虚高也不落后。

与现有同源方法相比，本文有三点差异化优势：任务覆盖更全（轴承与齿轮两类对象同时建模，多数同源文献只做其一）、评估协议更严格（时间有序划分与时间序列交叉验证，而非随机划分或重叠采样）、表示更轻量（仅以 6 个符号状态的多时间步转移矩阵作为输入，未使用注意力、多尺度卷积或迁移学习等复杂结构）。

## 一、对比基准：本文实验设置

为明确可比性，先对齐本文自身的实验设置。

| 维度 | 本文设置 |
| --- | --- |
| 数据库 | SEU DDS 齿轮箱（ Southeast University Drivetrain Dynamics Simulator ） |
| 采样率 | 5120 Hz |
| 任务 | 轴承 5 类 与 齿轮 5 类（分开建模） |
| 工况 | 20 Hz–0 V 与 30 Hz–2 V ，两种工况各自独立建模 |
| 任务性质 | 同工况内分类（非跨工况迁移） |
| 划分方式 | 时间有序划分，测试集冻结后仅评估一次 |
| 验证方式 | 5 折 rolling-origin 时间序列交叉验证 + 独立留出验证 |
| 指标 | 准确率（ accuracy ） |
| 结果 | 轴承 99.5% ~ 100% ；齿轮 97.7% ~ 100% ； 5 折 CV 最低 96.9% |

判断「能否直接比较」的关键：是否同一数据库、是否同类任务（同工况内分类）、是否同一指标。

## 二、同源可比文献概览

以下文献均使用同一 SEU 数据集、均为同工况内分类、均报告准确率，属于最接近可直接比较的对象。

| # | 文献 | 出处 / 年份 | 任务 | 划分方式 | 报告条件 | 准确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改进 Transformer （ Guan 等） | ACM AAIA 2023 | 齿轮 5 类 | 80/20 | SNR = 10 dB | 99.4% |
| 2 | ICEEMDAN-MPE-AWT + SE-ResNeXt50 （ Gao 等） | Applied Sciences 2024 | 齿轮 5 类 | 随机抽样 | 先去噪 | 97.5% ~ 100% |
| 3 | FE-MCFormer | arXiv 2025 | 齿轮 5 类 | 8:2 | 加噪 −10 ~ −2 dB | −2 dB 时 100% |
| 4 | MTF-TLSSA-DarkNet | Frontiers Mech. Eng. 2026 | 齿轮 5 类 | 每类 1000+1000 | 原始信号 | 99.17% |
| 5 | 同步电机故障诊断（ MSRC+CBAM ） | IIETA | 轴承 + 齿轮 | 未明确 | 原始信号 | 轴承 99.4~99.6% ；齿轮 99.4~99.8% |
| 6 | LECA-EfficientNetV2 | Scientific Reports 2023 | 轴承 + 齿轮 | 4:1 | 原始信号 | 轴承 99.38% ；齿轮 99.75% |
| 7 | SCBM-Net | Scientific Reports 2025 | 轴承 10 类 | 70:30 | 原始信号 | 98.33% |
| 8 | SAGAN + 改进 ResNet | Scientific Reports 2025 | 齿轮 5 类 | 8:1:1 （重叠） | 加噪 | SNR6 时 98.42% |
| 9 | 多模态深度融合（ BiLSTM+CNN+Transformer ） | ACM CIISAI 2025 | 轴承 / 齿轮 | 未明确 | 原始信号 | 轴承 99.96% ；齿轮约 99% |

关键观察：真正最贴近本文的是文献 5（同步电机论文）与文献 6（LECA-EfficientNetV2）——它们同时做了轴承与齿轮两个任务，与本文一致；其余多数文献只做齿轮或只做轴承。

## 三、与本文结果对比

| 方法 | 任务设定 | 准确率 |
| --- | --- | --- |
| 本文方法（状态转移网络 + CNN/GCN ） | SEU 轴承 + 齿轮，同工况内时间划分 | 轴承 99.5% ~ 100% ；齿轮 97.7% ~ 100% |
| 文献 1 （改进 Transformer ） | SEU 齿轮 5 类 | 99.4% |
| 文献 5 （ MSRC+CBAM ） | SEU 轴承 + 齿轮 | 轴承 99.4~99.6% ；齿轮 99.4~99.8% |
| 文献 6 （ LECA-EfficientNetV2 ） | SEU 轴承 + 齿轮（ 20-0 ） | 轴承 99.38% ；齿轮 99.75% |
| 文献 7 （ SCBM-Net ） | SEU 轴承 10 类 | 98.33% |
| 文献 8 （ SAGAN-IResNet ） | SEU 齿轮 5 类 | SNR6 时 98.42% |

本文各组合测试准确率（97.7% ~ 100%）与同源文献（97% ~ 100%）处于同一量级，落在当前主流方法的正常水平区间内，并非虚高。

## 四、本文的差异化优势

综合同源文献的设置与结果，本文可从三个角度建立相对优势。

### 1. 任务覆盖更全（最硬的角度）

文献 1、2、3、4、7、8 只做齿轮或只做轴承，仅文献 5、6 与本文一样同时覆盖轴承与齿轮两类对象。换言之，「别人没做的我们也做了」，覆盖面最完整。

### 2. 评估协议更严格（方法论角度）

多数同源文献采用随机划分、重叠采样或 8:2 随机划分，相邻窗口极易同时落入训练集与测试集，分数偏乐观；本文采用时间有序划分与 rolling-origin 时间序列交叉验证，训练与测试在时间上严格先后、无重叠，同等分数含金量更高。

### 3. 表示更轻量（效率角度）

本文仅以 6 个符号状态的多时间步转移矩阵作为输入，未使用 Transformer、SE-ResNeXt50、多模态大网络等复杂结构，参数与计算量显著更小，训练更快、能耗更低——正是「快、实时性强、能耗低」这一优势的切入点。

## 五、诚实的边界声明

齿轮单项任务上，文献 1（改进 Transformer，99.4%）略高于本文齿轮结果（97.7% ~ 98%），本文如实承认、不硬凹。本文的优势应落在轴承任务、评估严谨性与表示效率上，而非宣称全任务最优。

此外，本文各工况独立建模，不具备跨工况泛化能力；同源文献中跨工况迁移任务的准确率普遍仅 52% ~ 95%，说明跨工况识别是显著更难的另一种任务，本文对该边界已如实声明，与领域现状相符。

## 引用文献

[1] Keming Guan, Bing Du, Zhe Wu, Jinfeng Li, Yan Zhang. Fault Diagnosis of Gearbox Based on Improved Transformer. AAIA 2023 (ACM). DOI: 10.1145/3603273.3636498

[2] Hongfeng Gao, Tiexin Xu, Renlong Li, Chaozhi Cai. Gearbox Fault Diagnosis Based on ICEEMDAN-MPE-AWT and SE-ResNeXt50 Transfer Learning Model. Applied Sciences, 2024, 14(6): 2565.

[3] FE-MCFormer: An interpretable fault diagnosis framework for rotating machinery under strong noise. arXiv:2505.06285, 2025.

[4] Design of a transfer learning fault identification model based on a Markov field and an improved DarkNet. Frontiers in Mechanical Engineering, 2026.

[5] Deep Learning-Based Fault Diagnosis of Electromechanical Systems in Synchronous Motors. IIETA.

[6] Gearbox fault diagnosis method based on lightweight channel attention mechanism and transfer learning. Scientific Reports, 2023, 13: 22724.

[7] SCBM-Net: a multimodal feature fusion-based dual-channel method for bearing fault diagnosis. Scientific Reports, 2025.

[8] Bearing fault diagnosis method based on SAGAN and improved ResNet. Scientific Reports, 2025.

[9] Research on Equipment Fault Diagnosis Method Based on Multimodal Deep Fusion. ACM CIISAI, 2025.